А.1 Внимание! Ремонт машин должен производиться механиками, прошедшими специальную подготовку и имеющими разрешение на проведение ремонтных работ, с соблюдением всех мер безопасности, требующихся при работе с электроприборами и движущимися механическими деталями.

В настоящем каталоге дана методика выявления неисправностей в машинах, оснащенных электронным модулем.

Электронный модуль разработан с функциями самотестирования для осуществления оперативного тестирования функционирования.

Кроме того, возможно использование внешних устройств управления (пульт наладочный СМА 8790-4562) для приведения в действие всех составных частей, соединенных с электронным модулем.

Сочетание обеих проверок (самопроверки режима стирки/вращения и проверки работы составных частей машины при помощи внешнего устройства управления) обеспечит точное диагностирование работы стиральной машины.

А.2 Панель управления машины

На панели управления машины СМА-5ФБ 520-ХХ находятся:

2

3

4

5

6

1

1 – таблица программ;

2 – ящик для стиральных средств;

3 – кнопка режима стирки в холодной воде;

4– кнопка режима стирки половинной загрузки;

5 – ручка выбора программ (командоаппарат) и включения/выключения машины;

6 –световой сигнализатор включенного состояния работы машины.

На панелях управления машин СМА-5ФБ 840Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ находятся:

1

7

4

а) СМА-5ФБ 840Т-ХХ

6

12

10

8

11

2

9

б) СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ

6

4

1

2

8

13

9

11

12

14

10

1 – таблица программ;

2 – ящик для стиральных средств;

4– кнопка режима стирки половинной загрузки;

6 –световой сигнализатор включенного состояния работы машины;

7 – кнопка переключения оборотов отжима;

8 – кнопка включения дополнительного полоскания;

9 – кнопка отключения отжима;

10 – кнопка включения/выключения машины;

11 – ручка выбора температуры;

12 – ручка выбора программ (командоаппарат);

13 – кнопка остановки машины с водой в баке;

14 – ручка регулирования оборотов отжима.

А.3 Перед началом дефектации машины необходимо убедиться в наличии воды в водопроводе, наличии напряжения в электрической сети, наличии контакта между вилкой сетевого шнура и розеткой сети, в целостности сетевого шнура, в отсутствии загрязнений в фильтре и лотке фильтра, отсутствии механических повреждений, в исправности кнопок и ручек. При необходимости следует устранить обнаруженные неисправности.

Затем следует демонтировать заднюю стенку машины и осмотреть ремень: он не должен быть поврежденным и излишне растянутым. В противном случае ремень следует заменить. Передняя кромка ремня должна находиться на расстоянии 2-3 мм от переднего края шкива. В противном случае следует переустановить ремень.

Демонтировать верхнюю крышку и визуально проверить подсоединение проводов в соответствии с электрическими схемами приложения В. При необходимости выполнить подсоединение проводов.

Перечень неисправностей и методы их устранения указаны в таблице А.1

Таблица А.1

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Стиральная машина не включается | Не работает кнопка включения\выключения машины | Подключить омметр к контактам кнопки, проверить его работо-способность. Заменить неисправный выключа-тель |
| Стиральная машина не включается | Неисправен электрозамок блокировки дверцы | При включенной машине проверить вольтметром напряжение на зажимах электрозамка блокировки дверцы. Заменить неисправный электроза-мок блокировки дверцы |
|  | Обрыв в подключении питающего провода | При помощи омметра проверить питающий провод, его подключение. Проверить электрические соединения в соответ-ствии со схемами электрическими прило-жения В. Устранить неисправность |
| В стиральную машину не поступает вода (вода должна поступать в машину через 5-7 сек. после включения) | Отсутствует подвод воды от водозаборного крана | Проверить правильность монтажа водозаборного крана. Проверить, открыт ли кран |

Продолжение таблицы А.1

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| В стиральную машину не поступает вода (вода должна поступать в машину через 5-7 сек. после включения) | Неисправен электроклапан | Проверить работу электроклапана по А.4.7. Заменить неисправный электроклапан |
|  | Засорен фильтр | Отсоединить шланг, очистить или заменить фильтр |
|  | Неисправен модуль электронный | Заменить электронный модуль |
|  | Неисправен датчик-реле уровня | Проверить при помощи омметра соединение контактов датчика-реле уровня, заменить неисправный датчик-реле уровня |
| Вода не поступает в нужное отделение основания | Указатель рычага не совмещен с меткой на крышке. В машинах СМА-5ФБ 840Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ на третьем щелчке, в машине СМА-5ФБ 520-ХХ - на четвер-том щелчке указатель ры-чага должен совместить-ся с меткой на крышке | Совместить указатель рычага с меткой на крышке (в соответствии с рисунком 3, элемент А) |
| Стиральная машина переливает воду (заливает более 1\3 объема бака воды) | Неисправен датчик-реле уровня | Заменить неисправный датчик-реле уровня |
|  | Неисправен электроклапан | Проверить работу электроклапана по А.4.7. Заменить неисправный электроклапан |
| Вода вытекает из основания | Пережат шланг между основанием и баком | Устранить пережатие шланга |
|  | Засыпан порошок, не соответствующий машине | Применить порошок в соответствии с требов-ниями «Руководства по эксплуатации» машины |
|  | При засыпке порошка не снята емкость с сифоном | Засыпать порошок в соответствии с требова-ниями «Руководства по эксплуатации» машины |

Продолжение таблицы А.1

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не вращается барабан при исправном двигателе | Ремень сорван или проскальзывает на шкиве | Установить или заменить ремень |
| Не вращается двигатель | Неисправен конденсатор в машине СМА-5ФБ 520-ХХ | Заменить неисправный конденсатор |
|  | Обрыв в электрической цепи | При помощи омметра проверить соединения между электронным моду-лем и контактами электро-двигателя в соответствии с приложением В. Устранить неисправность |
|  | Неисправен электродвигатель | Проверить по А.4.7. Заменить неисправный электродвигатель |
|  | Неисправен термовыключатель | Заменить неисправный датчик температуры |
|  | Неисправен модуль электронный | Заменить электронный модуль |
| Из машины не сливается вода | Закупорен фильтр | Очистить фильтр |
|  | Неисправен электронасос | Проверить электронасос по А.4.7. Заменить неис-правный электронасос |
|  | Перегиб сливного шланга | Выпрямить шланг |
|  | Высота установки сливного шланга превышает допустимую | Установить шланг на вы-соту, указанную в «Руко-водстве по эксплуатации» |
|  | Неисправен модуль электронный | Заменить электронный модуль |
| В машине не подогре-вается вода до установ-ленной температуры | Неисправен ТЭН | Заменить неисправный ТЭН |
|  | Неисправен термовыключатель | Заменить неисправный термовыключатель |
|  | Неисправен модуль электронный | Заменить электронный модуль |
| Из машины вытекает вода | Утечка воды в баке | Заменить бак исправным |
|  | Неплотное соединение шлангов | Проверить соединение и состояние шлангов. Заме-нить поврежденный шланг |
|  | Поврежден уплотнитель дверцы машины | Заменить поврежденный уплотнитель |
| Механические повреждения корпуса | Несоблюдение правил траспортирования, хране- ния или эксплуатации | В случае невозможности устранения дефектов заменить корпус |
| Время стирки превышает допустимое (стирка про-должается до 7 часов) | Высота установки сливного шланга ниже допустимой | Установить шланг на вы-соту, указанную в «Руко-водстве по эксплуатации» |

А.4 После ремонта машины необходимо провести ее тестирование.

А.4.1 Общая информация о самотестировании:

А.4.1.1 Программа самотестирования СМА позволяет проверить функционирование составных частей по скорости и направлению вращения барабана: после запуска режима тестирования барабан меняет скорость вращения при каждом нажатии кнопок или поворота ручек дополнительных функций, причем каждая из операций должна выполняться в установленном порядке.

А.4.1.2 Отдельные составные части или функции машины не проверяются при самотестировании – в этом случае необходимо выполнить предварительную операцию самотестирования режима стирки (см. раздел А.4.3).

А.4.2 Составные части машины, управляемые электронным модулем:

- электроклапан налива воды,

- электродвигатель (с интегрированным тахометрическим устройством),

- электронасос,

- командоаппарат,

- потенциометры (установки температуры и оборотов барабана при отжиме),

- датчик-реле уровня,

-датчик температуры,

- выключатели дополнительных функций.

А.4.3 Предварительным тестированием проверяется функционирование следующих составных частей в машинах СМА-5ФБ 840Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т-ХХ,

СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ:

- датчика-реле уровня,

-датчика температуры,

- электронного модуля ( в части управления достижения уровня стирки 2).

Необходимые операции:

- подключить стиральную машину к сети питания, сети подачи воды и дренажной системе.        Ни одна из кнопок не должна быть нажата (положение «Выключено»);

- установить ручку выбора температуры 11 на максимальное значение;

- установить кнопку 7 - переключения оборотов отжима в машине СМА-5ФБ 840Т-ХХ

или ручку 14 - регулирования оборотов отжима в машинах СМА-5ФБ 1040Т-ХХ,

СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ на максимальное значение;

- установить ручку выбора программ 12 на первый шаг командоаппарата;

- перевести кнопку 10 – включения\выключения машины в положение «Включено».

Через несколько секунд стиральная машина начнет заполняться водой.

Автоматическое включение датчика-реле уровня (достижение уровня стирки 1) включает в работу датчик-температуры и нагрев воды (ТЭН) (проверить при помощи амперметра, последовательно включенного в электрическую цепь машины).

Примерно через половину временного интервала, необходимого для достижения уровня стирки 1, электронный модуль через электроклапан останавливает подачу воды в СМА.

- нажать кнопку 10 – включения\отключения машины («Выключено») или перевести ручку выбора программ 12 в положение «Выключено», чтобы прервать последовательность предварительного тестирования.

Если указанные составные части машины исправны, то тестирование продолжается далее.

А.4.4 Самотестирование режима стирки в машинах СМА-5ФБ 840Т-ХХ,

СМА-5ФБ 1040-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ:

Внимание! Необходимо выполнять изложенную ниже последовательность, чтобы обеспечить правильность проверки!

При выполнении следующих пяти операций проверяется функционирование:

-датчика температуры;

- потенциометра (управляется ручкой выбора температуры 11);

- режима стирки половинной загрузки (кнопка 4) ;

- включения дополнительного полоскания (кнопка 8 );

- остановки машины с водой в баке (кнопка 13) в машинах СМА-5ФБ 1040Т-ХХ,

СМА-5ФБ 1040Т1.

Первой операцией проверяется функционирование датчика температуры.

Если в цепи датчика температуры имеется короткое замыкание или он полностью отсоединен, тестирование не начнется и электродвигатель не будет вращаться.

Если результаты данного теста положительные, процедура тестирования продолжится переходом ко второй операции, и электродвигатель начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 45 об\мин.

Для тестирования необходимо последовательно выполнить следующее:

- установить ручку выбора программ 12 на шаг 30 командоаппарата (определяется по щелчкам, начиная с деления «0» в верхней части окружности, далее - по часовой стрелке.

Двадцать четвертый щелчок соответствует цифре 6 на окружности ручки 12 - выбора программ, 30-ый – далее по часовой стрелке);

- установить ручку выбора температуры 11 на минимальное значение;

- нажать кнопку 4 - режима стирки половинной загрузки;

- нажать кнопку 8 – включения дополнительного полоскания;

- нажать кнопку 13 – остановки машины с водой в баке в машинах СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ;

- кнопка 9 - отключения отжима – не должна быть нажатой (для СМА-5ФБ 840Т-ХХ);

- установить кнопку 10 - включения/выключения машины - в положение «Включено».

Барабан вращается по часовой стрелке со скоростью 45 об/мин..

Второй операцией проверяется функционирование потенциометра, регулирующего температуру (потенциометр управляется ручкой 11 – выбора температуры):

- в положении на нуле ручки выбора температуры 11 барабан вращается по часовой стрелке со скоростью 45 об/ мин.;

- при повороте ручки выбора температуры 11 в положение выше 40оС направление вращения барабана изменится (вращается против часовой стрелки).

Третьей операцией проверяется функционирование кнопки 4 - режима стирки половинной загрузки:

- при входе в данную последовательность при нажатой кнопке 4 (режим стирки половинной загрузки) («Включено») барабан вращается против часовой стрелки со скоростью 45 об/ мин.;

- вращение остается постоянным до тех пор, пока кнопка не будет переведена в положение «Выключено».

- после завершения данной фазы направление и скорость вращения меняются, барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью 65 об/мин., и тестирование продолжается далее.

Четвертой операцией проверяется функционирование кнопки 8 - дополнительного полоскания:

- при входе в данную последовательность при нажатой кнопке 8 («Включено») барабан вращается по часовой стрелке со скоростью 65 об/мин.

- вращение остается постоянным до тех пор, пока кнопка 8 (включение дополнительного полоскания) не будет переведена в положение «Выключено»;

Барабан меняет направление вращения в машинах СМА-5ФБ 1040Т-ХХ,

СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ и начинает вращаться против часовой стрелки со скоростью 65 об/мин. В машине СМА-5ФБ 840Т-ХХ барабан продолжает вращаться по часовой стрелке со скоростью 100 об/мин. На этом тестирование машины СМА-5ФБ 840Т-ХХ закончено и, используя любую из дренажных программ, можно удалить воду из бака.

После завершения данной фазы тестирование продолжается далее для машин

СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ.

На пятой операции проверяется функционирование кнопки 13 - остановки машины с водой в баке  (для машин СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ):

- при входе в данную последовательность при нажатой кнопке 13 - остановки машины с водой в баке («Включено») барабан вращается против часовой стрелки со скоростью

65 об/мин;

- вращение остается постоянным до тех пор, пока кнопка 13 - остановки машины с водой в баке - не будет переведена в положение «Выключено»;

- после завершения данной фазы направление вращения и скорость меняются, и барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью 100 об/мин.

После того, как все кнопки вернутся в положение «Выключено», барабан продолжит вращаться по часовой стрелке. Это означает, что тестирование завершено и воду можно слить. Для слива воды установить ручку 12 – выбора программ - на шаг 27 командоаппарата.

Внимание!	Во время проверки на электродвигатель командоаппарата подается питание, что заставляет его перемещаться с шага 30 на шаг 31. В случае остановки машины до завершения программы самотестирования следует запустить программу самотестирования с самого начала.

А.4.5 Самотестирование режима вращения барабана (без воды) в машинах

СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ (конфигурация машины с потенциометром регулирования скорости отжима):

Для самотестирования режима вращения следует выполнить операции:

- установить ручку выбора программ 12 на шаг 30 командоаппарата;

- установить ручку выбора температуры 11 на минимальное значение;

- установить ручку выбора оборотов отжима на максимальное число оборотов отжима – 1000 об/мин.

- установить все остальные кнопки в положение «Выключено».

- включить питание.

Барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью 45 об/мин.;

- установить ручку выбора температуры 11 в положение выше 40о С.

барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью примерно 220 об/мин.(в машине СМА-5ФБ 1040Т-ХХ) и 270 об/мин. (в машине СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ).

Начинает работать электронасос.

- установить ручку выбора температуры 11 на минимальное значение.

Барабан начинает вращаться с максимальной скоростью (около 1000 об/мин).

- установить ручку регулирования оборотов отжима 14 в любое положение от 500 до

750 об/мин.

барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью около 500 об/мин.

нажать кнопку 9 – отключение отжима («Включено»).

Барабан останавливается.

отключить питание.

Примечание. При осуществлении самотестирования режима вращения потенциометр установки числа оборотов отжима устанавливает только две скорости вращения барабана: одну в первой половине шкалы (500-600-700-750 об/мин.) –около 500 об/мин., а вторую во второй половине шкалы (800-850-900-1000 об/мин.), где скорость всегда равна максимальной – около 1000 об/мин.

А.4.6 Самотестирование режима вращения барабана (без воды) в машине

СМА-5ФБ 840Т-ХХ (конфигурация машины с кнопкой переключения оборотов отжима):

- установить ручку выбора программ 12 на шаг командоаппарата 30;

- установить ручку выбора температуры на минимальное значение;

- установить все остальные кнопки дополнительных функций в положение «Выключено»;

- включить питание.

Барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью 45 об/мин.

- установить ручку выбора температуры 11 в положение выше 40 С.

Барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью около 120 об/мин. Начинает работать электронасос.

- установить ручку выбора температуры 11 на минимальное значение.

Барабан начинает вращаться с максимальной скоростью около 800 об/мин.

- нажать кнопку 7 переключения оборотов отжима в положение «Включено».

Барабан начинает вращаться по часовой стрелке со скоростью около 500 об/мин.

- нажать кнопку отключения отжима 9 («Выключено»).

Барабан останавливается.

Отключить питание.

А.4.7 Определение работоспособности электронных модулей типов Н8 и Н8.1, применяющихся в машинах СМА-5ФБ 840Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т-ХХ, СМА-5ФБ 1040Т1-ХХ.

В случае выявления в ходе самотестирования, что одна из функций машины не работает должным образом, следует проверить, где имеется неисправность – в комплектующих машины или в электронном модуле.

Для проверки необходимо разъемы электропроводки подсоединить к внешнему устройству – пульту наладочному СМА 8790-4562 вместо электронного модуля. Тестирование машин с помощью пульта наладочного производится по технологической инструкции ТИ 18600.

Тестовая программа машины будет отрабатываться при положении ручки выбора программ 12 на восемнадцатом шаге командоаппарата.

С помощью пульта необходимо проверить:

- вращение двигателя в одну и другую стороны;

- исправность электроклапана;

- исправность командоаппарата;

- исправность электронасоса,

- правильность подключения и функционирования кнопок управления,

- работу потенциометров регулировки температуры и числа оборотов, датчика температуры (величину сопротивления с дополнительным тестером);

Если все составные части машины исправны, то следует заменить электронный модуль на исправный и подсоединить его в соответствии со схемами электрическими.