Anhang B  
Angaben zu möglichen Fehlfunktionen der Maschine

B .1 Allgemeine Anforderungen

Falls die Maschine bei Einstellen des Griffs 2 Abb. B.1 auf eine beliebige Stellung nicht einschaltet (Indikatorlampe leuchtet nicht), ist das Vorhandensein der Netzspannung von 220-230 im Wechselstromnetz zu prüfen. Anschließend sind nach Abtrennen der Maschine vom Stromnetz zwei Schrauben 8 herauszudrehen, die den Deckel 17 oder 17A / Abb.1/ fixieren, der Deckel nach hinten zu schieben und abzunehmen. Die Qualität der Leitungsdrahtanschlüsse der gelben Dreistellungsleiste am Steuermodul ist zu kontrollieren. In Reihenfolge Netzschnur und Entstörfilter austauschen. Wenn die Maschine nicht einschaltbar ist, ist das Steuermodul auszutauschen (abgebaute intakte Netzschnur, Filter, Schnittstellenmodul  - wieder anbringen).

Die Fehlerbestimmung der Maschine  erfolgt gemäß einem Selbstdiagnoseprogramm.

Während der Selbstdiagnose ist ebenfalls die Qualität der Elektroleitungen (Abnutzung, Verflechtungen, Abrisse ausschließen)  und der elektrischen Verbindungen zu prüfen. Die Prüfung der elektrischen Verbindungen erfolgt wie folgt:

а) Es ist erforderlich, das ausgefallene elektrische Teil zu bestimmen (Elektropumpe, Elektroventil, Elektronikmodul usw.). Dafür ist das Selbstdiagnoseprogramm zu starten und die Ergebnisse mittels Tabelle  B.1 einzuschätzen.

b) Laut Anhängen А, B sind die Leitungen festzustellen, welche das ausgefallene Elektrobauteil  mit dem Elektronikmodul und anderen Elektrobauteilen verbindet .

c) Nacheinander wird durch Abtrennung diese Leitungen die Qualität der Verbindungen geprüft - der Ort des elektrischen Kontakts muss sauber, ohne Verfärbungen oder Verräucherungen sein;

d) Die Werte für das Spiel in der Steckbuchse müssen wie folgt sein:

1) für die Anschlussstellen der gelben Dreistellungsleiste am Steuermodul maximal  0,5 mm ;

2) für Neun- und Zehnstellungsleisten am Steuermodul maximal 1,0 mm ;

3) die Anschlussstellen am Elektromotor und am Temperatursensor maximal 0,5 mm ;

4) die Anschlussstellen am Entstörfilter maximal 0,5 mm ;

5) für sonstige Klemmen  maximal 0,65 mm .

Falls die Qualität der Elektrokontakte unbefriedigend sein sollte, ist Kabelstrang 21, Abb.1, auszuwechseln.

B.2 Angaben zum Selbstdiagnoseprogramm

B.2.1 Vor der Inbetriebnahme des Selbstdiagnoseprogramms ist zu prüfen, ob die Maschine ausgeschalten ist, wozu (falls nötig) Taste 1, Abb. C.1, zu drücken ist.

1 – Taste , 2 – Griff, 3 – Knopf.

Abb. B.1 – Bedienfeld

B.2.2 Knopf 3 Abb. B.1 drücken und  gedrückt halten und gleichzeitig Taste 1 Abb. B.1 drücken, dann schaltete die Maschine ein .

B.2.3  Knopf 3 Abb. B.1 wird gedrückt gehalten und Griff 2 Abb. B.1 im Uhrzeigersinn gedreht, bis ein Signal ertönt. Anschliessend wird (innerhalb von maximal 2 Sekunden) Griff 2 Abb. B.1 gegen den Uhrzeigersinn gedreht, gleichzeitig Knopf 3 losgelassen; Griff 2 , Abb. B.1 weiterdrehen bis Signal ertönt. Anschließend startet das Selbstdiagnoseprogramm der Maschine. Während der Programmausführung werden alle Indikatoren am Bildschirm der Maschine  und der  Lichtleiter im Knopf blinken.

B.3 Um eine  Pause einzulegen, ist Griff 2 Abb. B.1 im Uhrzeigersinn zu drehen. Für die Fortsetzung des Selbstdiagnoseprogramms ist Griff 2  Abb. B.1 gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

B.4  Zur Beendigung des Selbstdiagnoseprogramms ist Taste 1 Abb. B.1 zu drücken.

B.5 Beim Feststellen einer Störung erscheint am Display  der entsprechende Fehlercode und die Ausführung des Programms wird unterbrochen.

Die Fehlercodes der wichtigsten durch die Selbstdiagnose feststellbaren Störungen sind in Tab. B.1 aufgeführt:

Tabelle B.1

| Phase der Störungsprüfung | Fehlercode | Mögliche Störung | Verfahren zur Störungsbeseitigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrolle der elektrischen Türverriegelung | «Tür schließen» | elektrische Türverriegelung ist defekt oder falsch installiert | Auswechseln der elektrischen Türverriegelung (C1) oder Nachstellen von deren Stellung |

Fortsetzung Tabelle B.1

| Phase der Störungsprüfung | Fehlercode | Mögliche Störung |  |  | Verfahren zur Störungsbeseitigung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolle der elektrischen Türverriegelung | «Tür schließen » | Tür schlecht verschlossen |  |  | Tür bis zum hörbaren Einrasten der Verriegelung schließen |
|  |  | Kein Stromanschluss an elektr.Türverriegelung |  |  | Prüfen und Befestigen der richtigen Verbindung der Leitungsanschlüsse von elektr.Türverriegelung und Steuermodul |
|  |  | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und elektr.Türverriegelung (Leitungsriss am Kabelstrang) |  |  | Kontrolle mit Prüfgerät des Stromkreises zwischen Steuermodul und elektr.Türverriegelung. Bei Unterbrechung – Auswechseln des Kabelstrangs |
|  |  | Steuermodul ist defekt |  |  | Auswechseln von Steuermodul (C 2 |
| Kontrolle der elektrischen Türverriegelung | F10 | Steuermodul ist defekt |  |  | Auswechseln von Steuermodul (C.2) |
| Kontrolle des Elektroventils«1» (Einschalten für 5 s , Wasser muss über den Sektor «Hauptwäsche » zugeführt werden) | - |  | Elektroventil «1» oder Steuermodul sind defekt | Auswechseln von Elektroventil (C.3) oder Steuermodul (C.2) |  |
| Kontrolle des Elektroventils«2» (Einschalten für 5 s , Wasser muss über den Sektor «Vorwäsche » zugeführt werden) | - |  | Elektroventil «2» oder Steuermodul sind defekt | Auswechseln von Elektroventil (C.3) oder Steuermodul (C.2) |  |
| Kontrolle von Elektroventilen «1» und «2» (Einschalten bis zum Erreichen von Füllstandrelaissensor des Niveaus «1») | F5 |  | Defekt sind Elektroventile«1» und «2», oder Füllstandrelaissensor oder Steuermodul | Richtigkeit des Anschlusses von Schlauch an Wasserleitung prüfen. Falls Wasser aus Hahn anliegt - Auswechseln von Elektroventil (C.3), oder Füllstandrelaissensor (C.4), oder Steuermodul (C.2) |  |
| Kontrolle von Elektroventilen «1» und «2» (Einschalten bis zum Erreichen von Füllstandrelaissensor des Niveaus «1») | F5 |  | Füllschlauch verstopft | Füllschlauch von Maschine trennen. Durch Öffnen des Wasserzuflusshahns kontrollieren, ob Wasser durch den Füllschlauch fließt. Falls kein Wasser durchläuft -Füllschlauch auswechseln. |  |

Fortsetzung Tabelle  C.1

| Phase der Störungsprüfung | Fehlercode |  | Mögliche Störung | Verfahren zur Störungsbeseitigung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolle von Elektroventilen «1» und «2» (Einschalten bis zum Erreichen von Füllstandrelaissensor des Niveaus «1») | F5 |  | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektroventil (Leitungsriss am Kabelstrang) | Kontrolle mit Prüfgerät des Stromkreises zwischen Steuermodul und Elektroventil. Im Falle einer Unterbrechung- Auswechseln des Kabelstrangs |
| Prüfung des Elektromotors (Drehen des Elektromotors nach rechts mit 55 U/min Geschwindigkeit innerhalb von 5 s. Anschließend Pause von 2 s. Drehen des Elektromotors nach links mit 55 U/min Geschwindigkeit innerhalb von 5 s) |  | F6, oder F9, oder F12 | Elektromotor oder Steuermodul sind defekt | Auswechseln von Elektromotor (C.5) oder Steuermodul (C.2) |
| Prüfung des Temperatursensors |  | F2 (Aufleuchten nach Abschluss vom Selbstdiag-noseprogramm) | Temperatursensor ist defekt | Auswechseln des Temperatursensors zusammen mit Elektroheizung (C.6) |
| Prüfung der Elektroheizung (Einschalten der Elektroheizung für 5s) |  | - | Elektroheizung , oder Steuermodul sind defekt | Auswechseln der Elektroheizung zusammen mit Temperatursensor (C.6) oder Steuermodul (C.2) |
| Kontrolle von Elektropumpe (Einschalten der Elektropumpe bis Erreichen von Niveau «0») |  | F4 | Elektropumpe oder Steuermodul sind defekt | Laut Betriebsanleitung Fremdkörper aus Filter der Elektropumpe entfernen – Laufrad muss sich frei drehen. Anderenfalls - Auswechseln von Elektropumpe (C.7) oder Steuermodul (C.2) |
| Kontrolle des Elektromotors (Steigerung der Drehzahl bis Maximum, anschließend deren Abnahme bis Stillstand des Elektromotors) |  | F6, oder F9, oder F12 | Elektromotor oder Steuermodul sind defekt | Auswechseln von Elektromotor (C.5) oder Steuermodul (C.2) |

Zusätzlich können im Verlaufe der Selbstdiagnose folgende in Tab.  B.2. aufgeführten Störungen aufgedeckt werden.

Tabelle B.2

| Mögliche Störung | Fehlercode | Verfahren zur Störungsbeseitigung |
| --- | --- | --- |
| Stromfrequenz entspricht nicht dem erforderlichen Wert | F7 | Maschine ist gemäß Betriebsanleitung zu betreiben. Die vorgeschriebene Stromfrequenz beträgt: (50±1)Hz |
| Wassermenge im Bottich liegt über dem zulässigen Wert. Elektroventil oder Füllstandrelaissensor , oder Steuermodul-defekt | F8 | Auswechseln von Elektroventil (C.3), oder Füllstandrelaissensor (C.4), oder Steuermodul (C.2) |
| Steuermodul oder Schnittstellenmodul -defekt | F13 oder F14 | Auswechseln von Steuermodul (C.2) oder Schnittstellenmodul (C.8) |

Das Selbstdiagnoseprogramm durchläuft nacheinander alle Störungsprüfphasen und wird, falls keine Mängel im elektrischen Zubehör der Maschine aufgedeckt wurden, beendet. Der Summer  gibt drei Signaltöne. Die Maschine kehrt in den Ausgangszustand zurück.

Während des Betriebes der Maschine sind die in Tabelle C.3.aufgeführten Störungen möglich

Tabelle B.3

| Mögliche Störung | Wahrscheinlicher Grund der Störung | Verfahren zur Störungsbeseitigung |
| --- | --- | --- |
| Wasser kocht in Bottich | Steuermodul ist defekt. | Austausch von Steuermodul (C.2) |
|  | Temperatursensor ist defekt. | Austausch von Temperatursensor zusammen mit Heizgerät (C.6) |
| Wasserauslauf aus dem Bottich ( In Maschinen СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ leuchtet Fehlercode F15 auf ) | Griff des in der Elektropumpe installierten Filters ist nicht bis Anschlag eingedreht | Filtergriff bis Anschlag drehen |
|  | Schlechter Anschluss oder Riss in Stutzen, Rohr, Abflussmuffe, Abfluss- oder Füllschlauch | Vorhandensein der Klemmen und Anschlussqualität von Stutzen, Rohr, Abflussmuffe, Abfluss- oder Füllschlauch prüfen und diese bei Notwendigkeit austauschen. (C.9) |
|  | Ausfluss von Wasser durch Türdichtung oder Dichtung | Dichtheit wiederherstellen oder Türdichtung (C.10) oder Dichtung (C.11 ) austauschen |
|  | Riss in Bottichdeckel | Auswechseln des Bottichdeckels |
| Klopfgeräusche, Vibrationen und Knacken beim Drehen der Trommel | Lockerung der Halterung der Rolle | Hintere Blende 6 , Abb.1, demontieren. Schraube 3, Abb.4, festziehen. Die Anzugskraft der Schraube soll 35+1 Nm betragen. |
|  | Abnutzung des Riemens (Risse sichtbar, Abnutzungen, Kordfasern an Oberfläche sichtbar) | Riemen austauschen (C.5) |
| Klopfgeräusche, Vibrationen und , Knacken beim Drehen der Trommel | Halterung der Gegengewichte ist abgeschwächt | Deckel 17 oder 17A nach Abb. 1 demontieren, Befestigungsschrauben der Gegengewichte nachziehen. Die Anzugskraft der Schrauben soll von 14 bis 17 Nm betragen. |

Fortsetzung Tabelle  C.3

| Mögliche Störung | Wahrscheinlicher Grund der Störung |  | Verfahren zur Störungsbeseitigung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trommel dreht sich nicht bei laufendem Elektromotor. | Riemenriss |  | Riemen austauschen (C.5) |  |
|  | Riemen von Rolle abgesprungen. |  | Riemen anbringen (C.5) |  |
|  | Rollenhalterung gestört. |  | Hintere Blende 6 nach Abb. 1. demontieren. Schraube 3 nach Abb. 4. nachziehen. Die Anzugskraft der Schraube soll (35+1) Nm betragen. |  |
| Kein Wasserabfluss. |  | Steuermodul oder Elektropumpe sind defekt |  | Entfernung von Fremdkörpern aus Filter der Elektropumpe gemäß Anforderungen der Betriebsanleitung, falls Störung nicht beseitigt - Auswechseln von Elektropumpe (C.7) oder Steuermodul (C.2) |
| Wasser wird nicht aufgeheizt. Fehlercode F3 wird angezeigt |  | Heizung oder Steuermodul sind defekt |  | Auswechseln von Heizung zusammen mit Temperatursensor (C.6) oder von Steuermodul (C.2). Die Anzugskraft der Mutter soll (4+ 0,5) Nm betragen. |
| Maschine arbeitet nicht, Anzeigezonen des Displays leuchten nicht. | Kein Strom im Stromnetz |  | Mit Messgerät Vorhandensein von Spannung an der Steckdose des Stromnetzes prüfen |  |
|  | Netzstecker defekt |  | Auswechseln der Anschlussschnur an das Stromnetz |  |
|  | Kein elektrischer Kontakt zwischen Steuermodul und Entstörfilter |  | Mit Messgerät Vorhandensein des Stromkreises zwischen Steuermodul und Entstörfilter prüfen Bei Unterbrechung des Stromkreises - Kabelstrangaustausch |  |
| Waschprogramm wird nicht ausgeführt. Betriebsanzeige der Maschine brennt , Start-Schalter ist hinterleuchtet | Schlechter Kontakt an den Kabelstranganschlussstellen |  | Kontakt an Kabelstranganschlussstellen gewährleisten |  |
|  | Steuermodul ist defekt |  | Steuermodul (C.2) auswechseln |  |
| Tür öffnet 3 Minuten nach Beendigung des Waschprogramms nicht | Tür der Maschine nicht zentrisch, ungenügender Gang des Türriegels |  | Tür zentrieren, Bewegung des Türriegels prüfen und einstellen. |  |
| Wasserabfluss erfolgt sehr langsam (länger als 1 Minute) | Abflussschlauch falsch angebracht |  | Abflussschlauch gemäß Betriebsanleitung installieren |  |
|  | Filter der Entleerungspumpe verstopft |  | Filter der Elektropumpe gemäß Betriebsanleitung reinigen. |  |
|  | Es werden Waschmittel verwendet, die nicht für Waschautomaten geeignet sind |  | Filter der Elektropumpe gemäß Betriebsanleitung reinigen. |  |

Fortsetzung Tabelle  С.3

| Mögliche Störung | Wahrscheinlicher Grund der Störung | Verfahren zur Störungsbeseitigung |
| --- | --- | --- |
| Kein Wasserabfluss. | Durch Wahlknopf der Schleuderdrehzahl Symbol ist gewählt (Schleuder abgestellt ) | Mit Wahlknopf der Schleuderdrehzahl Wert je nach Stofftyp einstellen |
|  | Schlechter Kontakt an den Kabelstranganschlussstellen | Kontakt an Kabelstranganschlussstellen von Pumpe und Steuermodul gewährleisten |
|  | Elektropumpe ist defekt | Auswechseln von Elektropumpe (C.7) |
|  | Steuermodul ist defekt | Auswechseln von Steuermodul (C.2) |
| Während des Waschvorgangs ertönt ständig ein Signal | Schnittstellenmodul ist defekt. | Auswechseln des Schnittstellenmoduls (C.8) |
|  | Steuermodul ist defekt. | Auswechseln Steuermodul (C.2) |
|  | Schlechter Kontakt zwischen Kabel und Moduls | Vorhandensein des Kontakts absichern |
| Nach Beendigung des Waschprogramms beginnt der Waschvorgang erneut | Steuermodul ist defekt | Auswechseln des Steuermoduls (C.2) |
| Selbsttätiges Umschalten der Waschprogramme | Steuermodul ist defekt | Auswechseln des Steuermoduls (C.2) |
|  | Schnittstellenmodul ist defekt | Auswechseln des Schnittstellenmoduls (C.8) |
| Bruch oder Herausfallen des Kammes | Mechanische Beschädigung des Kammes | Je nach Art der Beschädigung ist der Kamm um 180º gedreht an seinem Platz anzubringen bzw. ein neuer als Ersatz zu installieren. Hierfür ist die Raste im Zentrum des Kammes einzubiegen |