Общие указания

Данный документ является инструкцией по ремонту изделия «Плита газовая 2101

СТБ 1757-2007».

Таблица 1. Основные параметры плиты

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2'' |
| Духовка | газовая |
| Мощность духовки, кВт | 2,1 |
| Диапазон температур работы духовки, 0С | 135-270 |
| Общий объѐм духовки, дм3 | 43 |
| Габаритные размеры (ширина х глубина х высота до рабочего стола), см, не более | 50 х 52 х 85 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Срок службы, годы | 10 |

Категория плиты по типу применяемых газов – II2Н3В/Р.

Используется природный газ G20 (метан) ГОСТ 5542-87 с давлением 13-6,5+5,0 мбар или сжиженный газ G30 (пропан-бутан) ГОСТ 20448-90 с давлением 30±5 мбар.

Перевод плиты с природного на сжиженный газ производится заменой сопел горелок и винтов малого пламени (ВМП) кранов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Горелка |  | Природный газ ном. давл. 13 мбар |  |  |  | Сжиженный газ ном. давл. 30 мбар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qn, кВт | Qmin, кВт | сопло | ВМП | Qn, кВт | Qmin, кВт | сопло | ВМП |
| Рабочий стол | быстрая (пе-редняя правая) | 2,7 | 0,7 | 135 | 65 | 2,6 | 0,7 | 87 | 49 |
|  | полубыстрая (левая перед-няя и задняя) | 1,6 | 0,4 | 105 | 49 | 1,5 | 0,4 | 70 | 36 |
|  | вспомогатель-ная (задняя правая ) | 0,9 | 0,3 | 76 | 41 | 0,9 | 0,3 | 56 | 29 |
| Ду-ховка | основная | 2,1 | 0,86 | 122 | 75 | 2,0 | 0,86 | 82 | 45 |
| Номинальная мощность плиты, кВт |  | 8,9 |  |  |  | 8,5 |  |  |  |
| Максимальный расход газа |  | 858 л/ч |  |  |  | 655 г/ч |  |  |  |

где Qn – номинальная тепловая мощность горелки;

Qmin – тепловая мощность горелки в положении крана на символе «Малое пламя».

В графах «сопло» и «ВМП» указана маркировка, которая соответствует диаметру сопла и винта малого пламени в мм, умноженному на 100.

2. Меры безопасности

Внимание! Все работы по ремонту и чистке плиты производить, только перекрыв общий кран на газовом стояке.

Категорически запрещается искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня.

Требования к персоналу по газовой аппаратуре согласно существующим нормам.

3. Указания по техобслуживанию

Газовое оборудование подлежит техническому обслуживанию согласно существующим нормам.

Установка и монтаж плиты согласно руководству по эксплуатации.

4. Рекомендации по замене узлов и деталей изделия «Плита газовая 2101

СТБ 1757-2007».

  - 4.1 Замена стекол дверцы духовки и ручки-скобы.

- демонтировать дверцу духовки (см. рис. 1).;

- нажав на защѐлку (1) сверху вынуть еѐ из дверцы (см. рис. 2);

- вынуть внутреннее стекло (2);

- открутить шурупы по металлу (3) из рамки внутренней (4);

- вынуть ручку-скобу (5) и наружное стекло (6);

- сборку дверцы духовки производить в обратном порядке.

рычаг

гнездо петли

дверца

петля

| 1) Открыть дверцу до упора | рычаг 2) Повернуть рычаги, расположенные с двух сторон дверцы, на себя до упора |
| --- | --- |
| 3) Закрыть дверцу до упора рычагов в пазы дверцы | 4) Приподнять дверцу вверх, взявшись за бо-ковые поверхности, и извлечь петли из гнезд |

Рисунок 1 – Демонтаж дверцы духовки

Рисунок 2 – Замена стекол и ручки-скобы дверцы духовки

Внимание! При удалении осколков стѐкол во избежание травм соблюдать осторожность.

  - 4.2 Настройка плиты на различные типы газа

Для того чтобы подготовить плиту к работе с другим типом газа, необходимо заменить сопла в горелках и винты малого пламени (ВМП) в кранах плиты (табл. 2).

  - 4.2.1 Замена сопел горелок стола (рисунки 3 и 4).

- снять решѐтку (8) с поддона плиты (щиток условно не показан), а также крышки горелок (9) и вынуть насадки (10);

Рисунок 3 – Подготовка плиты к замене сопла.

- с помощью семимиллиметрового торцевого ключа выкрутить сопла (11) и заменить их соплами для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»).

Рисунок 4 – Замена сопла в горелке.

  - 4.2.2 Замена сопла горелки духовки (рисунок 5).

Предварительно необходимо снять кожух задний (см. рис.9);

- отвѐрткой отвинтить винты (12) – 2 шт, крепящие смеситель духовки;

- отогнуть трубку со смесителем духовки на 20-25 см;

- с помощью семимиллиметрового торцевого ключа выкрутить сопло духовки (13) и заменить его на сопло для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»);

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Рисунок 5 – Замена сопла духовки

    - Замена и регулировка винта малого пламени на кранах горелок стола и духовки (рисунок 6).

- снять решётку (8) с поддона плиты, а также крышки горелок (9) и вынуть насадки (10) (см. рис. 3);

- отвинтить винты (14) – 8 шт. и снять поддон с крышкой с плиты;

- гаечным ключом (рисунок 6, вариант А) (зев ключа 9 мм) отвинтить винты малого пламени (16) с кранов и заменить их ВМП для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»);

- закрутить новые ВМП полностью до упора;

Для регулирования ВМП (рисунок 6, вариант Б), в кранах, имеющих отверстие в валу крана, необходимо перевести ручку крана в положение «малое пламя»,  снять рукоятку  и отверткой, вставленной в шлиц ВМП через отверстие в валу, удерживая вал от поворотаи  вращая ВМП, в направлении закручивания, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4…6 мм).  Правильность настройки поверяется быстрым поворотом ручки крана из положения «максимальное пламя» в положение «малое пламя». Пламя при этом не должно гаснуть.

Вариант А                                           Вариант Б

Рисунок 6 – Замена и регулировка винтов малого пламени.

После замены сопел и ВМП необходимо проверить плиту на герметичность: испытательное давление 500 мм водяного столба.

- для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение давления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод.ст.

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке;

- зажечь плиту и убедиться в том, что при повороте рукоятки от максимального к минимальному положению с относительно равномерной скоростью примерно в течение 1 с пламя не гаснет.

  - 4.3 Замена кранов и датчика контроля пламени духовки газовой плиты.

  - 4.3.1 Замена кранов стола и духовки газовой плиты.

- снять решѐтку с поддона плиты, а также крышки горелок и вынуть насадки (см. рис 3);

- отвинтить винты и шурупы по металлу крепления поддона к плите и снять поддон со щитком (см. рис 6);

- снять с панели управления (18) рукоятки (20) с пружинами (19) – по 5 шт. (см. рис 7);

- отвинтить отвѐрткой винты (22) – 4 шт., крепящие снизу панель управления к плите;

- снять панель управления, потянув еѐ на себя и вверх;

Рисунок 7 – Демонтаж панели управления

Дальнейшие операции производить по рисунку 8.

- отвинтить отвѐрткой винт (23), затягивающий хомут (24) с краном (25) на трубе (26);

- снять с крана хомут;

- снять скобу (27), фиксирующую трубку (28) в кране;

- снять кран с трубы и отсоединить его от трубки;

- заменить кран на новый;

Для демонтажа крана духовки предварительно отсоединить термопару от крана.

Внимание! При установке нового крана обратить внимание на наличие уплотняющего кольца в выходном отверстии крана.

Рисунок 8 – Демонтаж кранов стола и духовки газовой плиты.

4.3.2 Замена датчика контроля пламени духовки газовой плиты.

- обеспечить доступ к задней части газовой плиты;

- отвинтить шурупы по металлу (34) - 8 шт. и снять задний кожух (35) плиты согласно рисунку 9;

- отвинтить шурупы по металлу (34) - 4 шт. и снять днище (40);

- отвинтить шурупы по металлу (34) - 4 шт. и снять экран горелки (36).

Рисунок 9 – Демонтаж датчика контроля пламени духовки

- гаечным ключом (зев ключа 12 мм) открутить и снять гайку (37) с шайбой (38);

- вынуть датчик контроля пламени (39) из кронштейна;

- заменить датчик контроля пламени на новый;

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Внимание: при установке устройства контроля пламени соблюдать ниже описанные требования.

Требования к сборке устройства контроля пламени.

Устройство контроля пламени представляет собой систему из электромагнитного клапана крана КГА и термопары.

При розжиге горелки духовки, термопара с рабочим концом, помещенным в пламя горелки, вырабатывает ток, который, проходя через катушку электромагнита, производит удержание клапана, обеспечивая подачу газа в канал пробки.

При погасании горелки прекращается ток, и клапан подачи газа закрывается.

Для обеспечения подачи тока на катушку необходимо обеспечивать надежный контакт в месте соединения термопара-контакт катушки, а также правильно установить рабочий конец термопары.

Надежный контакт в местах соединений обеспечивается соосным соединением деталей на резьбе, отсутствием “ подзаклинивания” при завинчивании и выполнением требований по величине момента затяжки (1,5…2 Н·м (0,15…0,2 кг·м)). Рабочий конец термопары необходимо установить согласно рис.10. При необходимости зазор отрегулировать подгибкой кронштейна.

Рисунок 10. Установка датчика контроля пламени (термопара)

После замены кранов проверить плиту на герметичность: испытательное давление 500 мм водяного столба. Для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение дав-ления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод. ст.