1. Общие указания

Данный документ является инструкцией по ремонту изделия «Плита газовая 2207 ГОСТ 1757-2007».

Таблица 1 - Основные параметры плиты

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2'' |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | переменный |
| Духовка | газовая |
| Мощность духовки, кВт | 2,1 |
| Класс электробезопасности | I |
| Диапазон температур работы духовки, 0С | 135-270 |
| Общий объѐм духовки, дм3 | 43 |
| Габаритные размеры (ширина х глубина х высота до рабочего стола), см, не более | 50 х 55 х 85 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Срок службы, годы | 10 |

Категория плиты по типу применяемых газов – II2Н3В/Р.

Используется природный газ G20 (метан) ГОСТ 5542-87 с давлением 13-6,5+5,0  мбар или сжиженный газ G30 (пропан-бутан) ГОСТ 20448-90 с давлением 30±5 мбар.

Перевод плиты с природного на сжиженный газ производится заменой сопел горелок и винтов малого пламени (ВМП) кранов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Характеристики горелок, сопел и ВМП

| Горелка |  | Природный газ ном. давл. 13 мбар |  |  |  | Сжиженный газ ном. давл. 30 мбар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qn, кВт | Qmin, кВт | сопло | ВМП | Qn, кВт | Qmin, кВт | сопло | ВМП |
| Рабочий стол | быстрая (пе-редняя правая) | 2,7 | 0,7 | 135 | 65 | 2,6 | 0,7 | 87 | 49 |
|  | полубыстрая (левая перед-няя и задняя) | 1,6 | 0,4 | 105 | 49 | 1,5 | 0,4 | 70 | 36 |
|  | вспомогатель-ная (задняя правая ) | 0,9 | 0,3 | 76 | 41 | 0,9 | 0,3 | 56 | 29 |
| Ду-ховка | основная | 2,1 | 0,86 | 122 | 75 | 2,0 | 0,86 | 82 | 45 |
| Номинальная мощность плиты, кВт |  | 8,9 |  |  |  | 8,5 |  |  |  |
| Максимальный расход газа |  | 858 л/ч |  |  |  | 655 г/ч |  |  |  |

где Qn – номинальная тепловая мощность горелки;

Qmin – тепловая мощность горелки в положении крана на символе «Малое пламя».

В графах «сопло» и «ВМП» указана маркировка, которая соответствует диаметру сопла и винта малого пламени в мм, умноженному на 100.

2. Меры безопасности

Внимание! Все работы по ремонту и чистке плиты производить, только отключив еѐ от электросети и перекрыв общий кран на газовом стояке.

Категорически запрещается искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня.

Лица, производящие ремонт плиты должны иметь квалификационную группу по технике безопасности при работе на электроустановках не ниже II.

Требования к персоналу по газовой аппаратуре согласно существующим нормам.

3. Указания по техобслуживанию

Электрооборудование газовой плиты периодическому обслуживанию не подлежит.

Газовое оборудование подлежит техническому обслуживанию согласно существующим нормам.

Установка и монтаж плиты согласно руководства по эксплуатации

4. Рекомендации по замене узлов и деталей изделия «Плита газовая 2207»

4.1 Замена стекол дверцы духовки и ручки-скобы

- - демонтировать дверцу духовки ( рис.1);

- - нажав на защѐлку (1) сверху вынуть еѐ из дверцы (рис.2);

- - вынуть внутреннее стекло (2);

- - открутить шурупы по металлу (3) из рамки внутренней (4);

- - вынуть ручку-скобу (5) и наружное стекло (6);

- - сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 1 – Схема демонтажа дверцы духовки

Рисунок 2 – Замена стѐкол и ручки-скобы дверцы духовки

Внимание! При удалении осколков стѐкол во избежание травм соблюдать осторожность.

  - 4.2 Настройка плиты на различные типы газа

Для того чтобы подготовить плиту к работе с другим типом газа, необходимо заменить сопла в горелках и винты малого пламени (ВМП) в кранах плиты (табл. 2).

  - 4.2.1 Замена сопел горелок стола (рисунки 3 и 4)

- - снять решѐтку (8) с поддона плиты, а также крышки горелок (9) и вынуть насадки (10);

Рисунок 3 - Подготовка плиты к замене сопла

- с помощью семимиллиметрового торцевого ключа выкрутить сопла (11) и заменить их соплами для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»).

Рисунок 4 - Замена сопла в горелке

  - 4.2.2 Замена сопла горелки духовки (рисунок 5)

Предварительно необходимо снять кожух задний (см. рис.9).

- - отвѐрткой отвинтить винты (12) – 2 шт, крепящие смеситель духовки ;

- - отогнуть трубку со смесителем духовки на 20-25 см;

- - с помощью семимиллиметрового торцевого ключа выкрутить сопло духовки (13) и заменить его на сопло для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»);

- - собрать все детали газовой плиты в обратном порядке

Рисунок 5 - Замена сопла духовки

    - Замена и регулировка винта малого пламени на кранах горелок стола и духовки (рисунок 6).

- снять решётку (8) с поддона плиты, а также крышки горелок (9) и вынуть насадки (10) (см. рис. 3);

- отвинтить винты (14) – 8 шт. и снять поддон с крышкой с плиты;

- гаечным ключом (рисунок 6, вариант А) (зев ключа 9 мм) отвинтить винты малого пламени (16) с кранов и заменить их ВМП для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»);

- закрутить новые ВМП полностью до упора;

Для регулирования ВМП (рисунок 6, вариант Б), в кранах, имеющих отверстие в валу крана, необходимо перевести ручку крана в положение «малое пламя»,  снять рукоятку  и отверткой, вставленной в шлиц ВМП через отверстие в валу, удерживая вал от поворотаи  вращая ВМП, в направлении закручивания, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4…6 мм).  Правильность настройки поверяется быстрым поворотом ручки крана из положения «максимальное пламя» в положение «малое пламя». Пламя при этом не должно гаснуть.

Вариант А                                           Вариант Б

Рисунок 6 – Замена и регулировка винтов малого пламени.

После замены сопел и ВМП необходимо проверить плиту на герметичность: испытательное давление 500 мм водяного столба.

- для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение давления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод.ст.

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке;

- зажечь плиту и убедиться в том, что при повороте рукоятки от максимального к минимальному положению с относительно равномерной скоростью примерно в течение 1 с пламя не гаснет.

  - 4.3 Замена кранов и датчика контроля пламени газовой плиты

4.3.1 Замена кранов стола и духовки газовой плиты

- - снять решѐтку с поддона плиты, а также крышки горелок и вынуть насадки (см. рис 3);

- - отвинтить винты и поднять поддон с крышкой с плиты (см. рис 6);

- - снять с панели управления (18) рукоятки (20) с пружинами (19) – по 5 шт. (см. рис 7);

- - отсоединить провода от кнопок розжига и подсветки духовки (21);

- - отвинтить отвѐрткой винты (22) – 4 шт., крепящие снизу панель управления к плите;

- - снять панель управления, потянув еѐ на себя и вверх;

Рисунок 7 - Демонтаж панели управления

Дальнейшие операции производить по рисунку 8.

- - отвинтить отвѐрткой винт (23), затягивающий хомут (24) с краном (25) на трубе (26);

- - снять с крана хомут;

- - снять скобу (27), фиксирующую трубку (28) в кране;

- - снять кран с трубы и отсоединить его от трубки;

- - заменить кран на новый;

Для демонтажа крана духовки предварительно необходимо отсоединить термопару от крана.

Внимание! При установке нового крана обратить внимание на наличие уплотняющего кольца в выходном отверстии крана.

Рисунок 8 - Демонтаж крана стола газовой плиты

4.3.2 Замена датчика контроля пламени духовки газовой плиты

- - обеспечить доступ к задней части газовой плиты (см. рисунок 9);

- - отвинтить шурупы по металлу (34) и снять задний кожух (35) плиты согласно рисунку 9;

- - вынуть ящик для хранения посуды, отвинтить шурупы по металлу (34) - 4 шт. и снять экран горелки (36)

Рисунок 9 - Демонтаж датчика контроля пламени духовки.

- - гаечным ключом (зев ключа 12 мм) открутить и снять гайку (37) с шай-бой (38);

- - вынуть датчик контроля пламени (39) из кронштейна и заменить его на новый ;

- - собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Внимание: при установке устройства контроля пламени соблюдать ниже описанные требования.

Требования к сборке устройства контроля пламени.

При розжиге горелки духовки, термопара с рабочим концом, помещенным в пламя горелки, вырабатывает ток, который, проходя через катушку электро-магнита, производит удержание клапана, обеспечивая подачу газа в канал пробки.

При погасании горелки прекращается ток, и клапан подачи газа закрывает-ся.

Для обеспечения подачи тока на катушку необходимо обеспечивать надежный контакт в месте соединения термопара-контакт катушки.

Надежный контакт в местах соединений обеспечивается соосным соедине-нием деталей на резьбе, отсутствием “ подзаклинивания” при завинчивании и выполнением требований по величине момента затяжки (1,5…2 Н·м (0,15…0,2 кг·м)). Рабочий конец термопары необходимо установить согласно рис.12. При необходимости зазор отрегулировать подгибкой кронштейна.

Рисунок 10 - Установка датчика контроля пламени (термопара)

После замены кранов проверить плиту на герметичность: испытательное давление

500 мм водяного столба. Для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение давления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод. ст.

Провода подсоединить согласно схемы электромонтажной и схемы электрической принципиальной. Проверить надѐжность всех контактных соедине-

ний и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки.

4.4 Замена шнура электропитания

- - открыть колодку клеммную согласно рисунку 11;

- - отсоединить наконечники шнура, отвинтив соответствующие винты;

- - открутить шуруп, прижимающий хомут к шнуру;

- - извлечь шнур и заменить его на новый;

- - произвести электромонтаж согласно схеме;

- - проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки;

- сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 11 - Колодка клеммная

4.5 Демонтаж колодки клеммной

- снять кожух задний (см. рис.9);

- отсоединить провода, подключѐнные к колодке клеммной;

- отвинтить винты, которыми колодка крепится к кожуху заднему;

- снять колодку со шнуром и вилкой с плиты;

- монтаж колодки клеммной производить в обратном порядке.

4.6 Замена лампы освещения духовки

Для замены лампы освещения необходимо:

- вывернуть против часовой стрелки стеклянный плафон, закрывающий лампу в соответствии с рисунком 12;

- заменить лампу мощностью не более 15 Вт;

- установить стеклянный плафон.

Рисунок 12 – Замена лампочки духовки

4.7 Замена свечей розжига

- - снять решѐтку с поддона плиты, а также крышки горелок и вынуть насадки (см. рис 3);

- - отвинтить винты и поднять поддон с крышкой (см. рис 6);

- - нажать на верхний язычок защѐлки (40) и вытянуть еѐ из паза свечи (41) (см. рис. 13);

- - заменить свечу;

- - собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Рисунок 13 - Замена свечей розжига

4.8 Ремонт электропроводки

Ремонт электропроводки производить согласно схеме электрической принципиальной и схеме электромонтажной, приведенных в приложениях А, Б.