Таблица А.2

| № провода | Откуда идет | Куда поступает | Цвет изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт XT.N | Контакт N блока индикации А1 | Голубой |
| 2 | Контакт N блока индикации А1 | Контакт лампы EL | Голубой |
| 3 | Контакт N1 блока индикации А1 | Контакт 1(N) блока управления клапаном A2 | Голубой |
| 4 | Контакт 1(N) блока управления клапаном A2 | Контакт (6,3) клапана Y | Голубой |
| 5 | Контакт XT.L | Контакт L блока индикации А1 | Коричневый |
| 6 | Контакт L блока индикации А1 | Контакт 3 блока индикации А1 | Коричневый |
| 7 | Контакт 3 блока индикации А1 | Контакт 6 датчика-реле температуры В1 | Коричневый |
| 8 | Контакт 6 датчика-реле температуры В1 | Контакт 1a или 1.1 выключателя S2 | Коричневый |
| 9 | Контакт 1a или 1.1 выключателя S2 | Контакт 2a или 2.1 выключателя S2 | Коричневый |
| 10 | Контакт 2a или 2.1 выключателя S2 | Контакт 3 датчика-реле температуры В2 | Коричневый |
| 11 | Контакт 3 датчика-реле температуры В2 | Контакт 6(L) блока управления клапаном A2 | Коричневый |
| 12 | Контакт 5 блока управления клапаном A2 | Контакт (4,8) клапана Y | Коричневый |
| 13 | Контакт 1 или 1.2 выключателя S2 | Контакт 1 блока индикации А1 | Желтый |
| 14 | Контакт XT.1 | Контакт 2 или 2.2 выключателя S2 | Черный |
| 15 | Контакт 2 или 2.2 выключателя S2 | Контакт 4 блока управления клапаном A2 | Черный |
| 16 | Контакт 6 блока индикации А1 | Контакт 3 датчика-реле температуры В1 | Коричневый |
| 17 | Контакт 3 датчика-реле температуры В1 | Контакт выключателя S1 | Коричневый |
| 18 | Контакт выключателя S1 | Контакт 2 блока индикации А1 | Черный |
| 19 | Контакт 2 блока индикации А1 | Контакт лампы EL | Черный |
| 20 | Контакт 2 блока управления клапаном A2 | Контакт 4 датчика-реле температуры В2 | Желтый |
| 21 | Контакт 3 блока управления клапаном A2 | Контакт 4 датчика-реле температуры В1 | Черный |
| 22 | Контакт 4 блока индикации А1 | Контакт 6 датчика-реле температуры В2 | Красный |
| 23 | Контакт XT. | Контакт датчика-реле температуры В1 | Зелено-желтый |
| 24 | Контакт датчика-реле температуры В1 | Контакт датчика-реле температуры В2 | Зелено-желтый |